Всероссийский конкурс Open source проектов школьников и студентов

Серёгин Юрий Николаевич,

ученик 9 класса ГБОУ лицей №373 Московского района

Ильина Александра Денисовна,

ученица 11класса ГБОУ лицея №82 Петроградского района

Бурдуленко Ольга Викторовна,

ученица 11класса ГБОУ гимназии №406 Пушкинского района

г. Санкт-Петербург 2022г.

АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время появляется всё больше нефтегазовых месторождений со сложным геологическим строением. Чтобы создать корректную модель месторождения, а затем подробно её изучить, геологам требуется много сил и времени. Мы создали приложение, которое позволит петрофизикам производить наиболее быстрый и точный анализ данных, полученных со скважинных микросканеров.

ЦЕЛИ

Изучить принципы работы скважинных микросканеров и, на основе полученных данных, создать программу, способную быстро, просто и точно определять особенности структуры скважин.

ЗАДАЧИ

- Просмотреть лекции по петрофизике и геологии.

- Проанализировать данные, представленные в теоретической части кейса.

- Найти и изучить научные статьи по теме.

- Найти информацию о том, какие существуют микросканеры.

- Изучить теорию по бурению.

- Изучить различные способы анализа изображений, содержащих неоднородные структуры.

- Разработать модель, выполняющую поставленные нами задачи.

- Создать приложение.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Что такое скважинные микросканеры (Formation Micro Imagers?)

Скважинный микросканер Schlumberger для растворов на водяной основе, позволяющий регистрировать имиджи микробокового каротажа.

Для чего необходимы данные исследования? (задачи применения метода в геологии и петрофизике)

- Определение геологических и геофизических параметров среды, текстуры горных пород и коллекторских свойств пласта.

- Изучение тектоники горных пород.

- Оценка состояния ствола скважины и неоднородности коллектора: зернистость и песчаность; первичной и вторичной пористости.

- Определение направления стрессов, углов напластования.

- Исследование керна.

- Определения и оценки режимов осадконакопления и свойств осадочного комплекса.

- Описание разломов и трещин.

- Выделение тонкослоистых пропластков.

Принцип работы скважинных микросканеров.

Имиджи FMI регистрируются 192-мя электродами, расположенными на 8 башмаках прибора. Специальный контур фокусировки направляет токи измерения в пласт. Низкочастотная составляющая регистрируемого сигнала определяет петрофизические и литологические характеристики пород, а высокочастотная составляющая используется для детализации имиджей. Глубина зондирования≈ 76,2 см. Изображение становится более чётким после калибровки по опорному низкочастотному сигналу сопротивления с большей глубины исследования, зарегистрированному самим прибором или на данные сопротивления, зарегистрированные другими приборами бокового каротажа. Картина, полученная с микросканера, состоит более чем из 100 кривых.

Достоинства и недостатки метода:

Достоинства:

- Высокая разрешающая способность.

- Подходят для вертикальных и горизонтальных скважин.

- Можно записывать по всей длине ствола скважины.

- Позволяет определить ориентацию слоев, трещин и т.д. напрямую.

- Можно выделить различные неоднородности, как на керне.

Недостатки:

- Ограничение по диаметру скважины.

- На качество записи могут влиять скважинные условия, тип раствора и т.д.

- Неоднородности размером меньше 1 см выделить не удастся.

- Скважинные имиджи — это не фотографии.

- Сложность интерпретации, качество которой зависит напрямую от опыта петрофизика.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прежде чем приступить к созданию приложения, наша команда занялась выбором метода, на основе которого будет работать наша программа.

В современном мире очень много различных способов анализа данных (начиная с сегментации, заканчивая факторным анализом данных), рассмотрев все плюсы и минусы того или иного метода, мы остановились на - ТАД и нейросети.

Первый метод – топологический анализ данных, довольно новый и перспективный способ обработки информации. За последние пару лет этот метод нашёл применение во многих областях жизни человека: от космологии до медицины. Он основан на новой теории персистентных гомологий, что делает ТАД одним из самых точных и наиболее устойчивых к шуму методов. Однако этот метод не до конца изучен и данные на выходе довольно сложно интерпретировать, поэтому мы отказались от такой трудной реализуемой идеи.

Таким образом мы остановились на втором методе: анализирование и структурирование данных, полученных с микросканеров, при помощи нейронных сетей. Этот способ обработки информации в современном мире широко известен, поскольку, в отличие от ТАД, довольно быстр и лёгок в исполнении. Основой приложения является свёрточная нейросеть Visual Geometry Group для распознавания объектов, а точнее VGG-19bn с изменённым линейным слоем. Точность полученной нейронной сети достигает 97%. Важно отметить, что она работает на процессоре, без взаимодействия с графическим сипом, что делает наше приложение универсальным.

ВЫВОДЫ

Наша команда проделала большую работу, начиная от изучения теории, заканчивая созданием приложения. Было сложно, но это привнесло в нашу жизнь новые знания, которые мы сможем применять на практике в дальнейшем. Мы попробовали себя в роли программистов и петрофизиков, занимаясь разработкой столь значимого проекта.